山东省业余无线电中继台设置和使用规划（征求意见稿）

为了加强业余无线电中继台（以下简称业余中继台）设置和使用频段的管理，促进我省业余无线电活动的有序开展，保证相关无线电业务的正常进行，根据《中华人民共和国无线电管理条例》《山东省无线电管理条例》《中华人民共和国无线电频率划分规定》（工业和信息化部令第62号）《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第67号），以及相关法律、行政法规，结合我省实际情况，制定本规划。

一、总体要求

本规划所称业余中继台是指通过对业余无线电信号接收和放大转发，扩大通联范围的业余无线电台。设置业余中继台，其台址布局应当符合资源共享、集约的要求。依法设置的业余中继台应当向其覆盖区域内的业余无线电台提供开放、平等的服务。

二、业余中继台的设置要求

（一）业余中继台需获得由无线电管理机构指配的呼号，本省业余中继台呼号前缀为：BR4。使用的频率应当符合本规划的规定。

（二）设置、使用业余中继台，应当具备以下条件：

1.熟悉无线电管理规定；

2.具有相应的操作技术能力，通过相应的操作技术能力验证；

3.使用的中继台无线电发射设备依法取得型号核准（型号核准证载明的频率范围包含业余业务频段）；或者使用的自制、改装、拼装等未取得型号核准的无线电发射设备，应符合国家标准和国家无线电管理规定，且无线电发射频率范围仅限于业余业务频段。

（三）设置、使用业余中继台，应当向无线电管理机构提交下列材料：

1.书面申请函（申请人应详细说明申请原因、设台用途、中继台管理人员信息，技术及运行维护方案）、申请表、管理措施及承诺书等材料；

2.单位设置、使用业余中继台，应当提交法人登记证书复印件，以及业余无线电台负责人为本单位工作人员的说明材料；个人设置、使用业余中继台，应提供申请人身份证明复印件；申请人为未成年人的，还应当提交其监护人身份证明复印件，以及申请人与监护人关系的说明材料，无线电台负责人为其监护人；

3.使用依法取得无线电发射设备型号核准证的中继台无线电发射设备，应提交含有型号核准代码、出厂序列号等信息的无线电发射设备照片；使用自制、改装、拼装等未取得型号核准的无线电发射设备应符合国家标准和国家无线电管理规定，且无线电发射频率范围仅限于业余业务频段，并提交无线电发射设备检测报告和有关说明材料。

（四）统筹规划业余中继台设置数量

1.各市可结合实际，在做好电磁兼容分析基础上（包括服务区域超出本省行政区域的，应当与相关省、自治区、直辖市无线电管理机构做好协调）做好业余中继台设置、使用许可工作。原则上一个县（市、区）设置1个业余中继台，在县（市、区）设置业余中继台的法人注册地须为本县（市、区），在县（市、区）设置业余中继台的个人常住地须为本县（市、区）；

2.县（市、区）行政管辖面积较大的（行政区域内最远直线距离超20公里），可根据辖区面积和业余无线电爱好者数量适当增加业余中继台设置数量，一个县（市、区）最多设置3个中继台；

3.同一单位或个人只能设置1个业余中继台。

三、业余中继台的技术要求

（一）业余中继台可使用的频段和频率见附表，在满足电磁兼容条件下，可选择相关频段的频率设置业余中继台。我省业余中继台主要使用144-146MHz和430-440MHz频段。根据频率划分规定，业余业务在144-146MHz频段是主要业务，在430-440MHz频段为次要业务。在144-146MHz频段已办理设台手续的业余中继台申请延续使用时，无线电管理机构可以在其申请频率满足《山东省业余中继台频率分配表》（见附件1），且满足电磁兼容条件下，允许其使用原频差。

（二）每个业余中继台只能使用无线电管理部门所指配的固定频率。业余中继台使用430-440MHz频段频率时，不得对主要业务电台（无线电定位、航空无线电导航）产生有害干扰，不得对来自主要业务电台（无线电定位、航空无线电导航）的有害干扰提出保护要求。如产生有害干扰的，应当立即停止发射，待干扰消除后方可继续使用。

（三）不得设置、使用规定以外频率的业余中继台。鼓励业余中继台频率的复用，鼓励通过频率协调的方式解决中继台间干扰的问题。业余中继台必须在固定地点设置、使用。业余中继台最大发射功率不得超过25W。

（四）提倡业余中继台“常灾两用”，发挥业余无线电在抢险救援中的积极作用。为鼓励全省业余无线电爱好者参与应急通信活动，将144.700MHz/145.300MHz，434.000MHz/439.000MHz作为全省中继台应急中继频率，145.300MHz和439.000MHz作为全省统一业余应急直连通信频率。业余爱好者和业余中继台可在应急通信活动中使用以上应急频率，严禁在日常通联中占用。

四、业余中继台的管理要求

（一）业余中继台的管理人应当将使用业余中继台所需的各项技术参数对业余无线电爱好者公开。在业余中继台电台执照核发后20个工作日内，业余中继台的管理人应当将使用业余中继台所需相关参数信息向社会公布。

（二）业余中继台应当具备遥控开关机功能，管理人员可以根据业务需要随时关闭和开启业余中继台。应当有专人负责业余中继台工作，及时处理业余中继台使用过程中出现的异常情况，确保业余中继台稳定工作。为避免无线和有线链路混用，业余中继台不得使用互联网发射端口，不得通过互联网方式将业余中继台与手机、电脑等互联互通。

（三）任何单位或个人未经许可，擅自设置、使用业余中继台的，由无线电管理机构依照《中华人民共和国无线电管理条例》《山东省无线电管理条例》《业余无线电台管理办法》等相关规定处理。

（四）业余中继台每天连续开机时间应不低于4个小时，每月为1个评价周期，评价周期内2次抽查达不到时长标准的，无线电管理机构给予警告，警告2次以上的，到期不再延续；评价周期内3次抽查达不到时长标准的，给予吊销执照，收回呼号。原则上，业余中继台执照有效期为1年，在业余中继台电台执照到期时，申请延续应一并提供设备使用、维护记录，通联日志等材料，不能提交上述材料或材料不实的不予延续。

五、附则

本规划自2026年  月  日起施行，有效期5年。其他管理要求按《中华人民共和国无线电管理条例》《山东省无线电管理条例》《业余无线电台管理办法》及相关法律、行政法规执行。本规划发布前，已合法设置、使用的业余中继台可在执照有效期内继续使用，也可按本规划要求办理变更、续期等手续后投入使用。

附件：1.山东省业余中继台频率分配表

2.山东省140MHz频段业余中继台频率表（信道间隔12.5kHz）

3.山东省140MHz频段业余中继台频率表（信道间隔25kHz）

4.山东省430MHz频段业余中继台频率表（信道间隔12.5kHz）

5.山东省430MHz频段业余中继台频率表（信道间隔25kHz）

附件1

山东省业余中继台频率分配表

| 序号 | 频段（MHz） | 频差（MHz） | 信道间隔 （kHz） | 对数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上行：144.700-145.000 下行：145.300-145.600 | 0.6 | 数字：12.5 模拟：25 | 数字24对 模拟12对 |
| 2 | 上行：434.000-435.000 下行：439.000-440.000 | 5 | 数字：12.5 模拟：25 | 数字80对 模拟40对 |

附件2

山东省140MHz频段业余中继台频率表

（信道间隔12.5kHz）

| 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） | 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144.7000 | 145.3000 | 13 | 144.8500 | 145.4500 |
| 2 | 144.7125 | 145.3125 | 14 | 144.8625 | 145.4625 |
| 3 | 144.7250 | 145.3250 | 15 | 144.8750 | 145.4750 |
| 4 | 144.7375 | 145.3375 | 16 | 144.8875 | 145.4875 |
| 5 | 144.7500 | 145.3500 | 17 | 144.9000 | 145.5000 |
| 6 | 144.7625 | 145.3625 | 18 | 144.9125 | 145.5125 |
| 7 | 144.7750 | 145.3750 | 19 | 144.9250 | 145.5250 |
| 8 | 144.7875 | 145.3875 | 20 | 144.9375 | 145.5375 |
| 9 | 144.8000 | 145.4000 | 21 | 144.9500 | 145.5500 |
| 10 | 144.8125 | 145.4125 | 22 | 144.9625 | 145.5625 |
| 11 | 144.8250 | 145.4250 | 23 | 144.9750 | 145.5750 |
| 12 | 144.8375 | 145.4375 | 24 | 144.9875 | 145.5875 |

注：144.700MHz/145.300MHz预留为全省中继台应急中继频率。

附件3

山东省140MHz频段业余中继台频率表

（信道间隔25kHz）

| 频率序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 144.700 | 145.300 |
| 2 | 144.725 | 145.325 |
| 3 | 144.750 | 145.350 |
| 4 | 144.775 | 145.375 |
| 5 | 144.800 | 145.400 |
| 6 | 144.825 | 145.425 |
| 7 | 144.850 | 145.450 |
| 8 | 144.875 | 145.475 |
| 9 | 144.900 | 145.500 |
| 10 | 144.925 | 145.525 |
| 11 | 144.950 | 145.550 |
| 12 | 144.975 | 145.575 |

注：144.700MHz/145.300MHz预留为全省中继台应急中继频率。

附件4

山东省430MHz频段业余中继台频率表

(信道间隔12.5kHz)

| 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） | 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 434.0000 | 439.0000 | 41 | 434.5000 | 439.5000 |
| 2 | 434.0125 | 439.0125 | 42 | 434.5125 | 439.5125 |
| 3 | 434.0250 | 439.0250 | 43 | 434.5250 | 439.5250 |
| 4 | 434.0375 | 439.0375 | 44 | 434.5375 | 439.5375 |
| 5 | 434.0500 | 439.0500 | 45 | 434.5500 | 439.5500 |
| 6 | 434.0625 | 439.0625 | 46 | 434.5625 | 439.5625 |
| 7 | 434.0750 | 439.0750 | 47 | 434.5750 | 439.5750 |
| 8 | 434.0875 | 439.0875 | 48 | 434.5875 | 439.5875 |
| 9 | 434.1000 | 439.1000 | 49 | 434.6000 | 439.6000 |
| 10 | 434.1125 | 439.1125 | 50 | 434.6125 | 439.6125 |
| 11 | 434.1250 | 439.1250 | 51 | 434.6250 | 439.6250 |
| 12 | 434.1375 | 439.1375 | 52 | 434.6375 | 439.6375 |
| 13 | 434.1500 | 439.1500 | 53 | 434.6500 | 439.6500 |
| 14 | 434.1625 | 439.1625 | 54 | 434.6625 | 439.6625 |
| 15 | 434.1750 | 439.1750 | 55 | 434.6750 | 439.6750 |
| 16 | 434.1875 | 439.1875 | 56 | 434.6875 | 439.6875 |
| 17 | 434.2000 | 439.2000 | 57 | 434.7000 | 439.7000 |
| 18 | 434.2125 | 439.2125 | 58 | 434.7125 | 439.7125 |
| 19 | 434.2250 | 439.2250 | 59 | 434.7250 | 439.7250 |
| 20 | 434.2375 | 439.2375 | 60 | 434.7375 | 439.7375 |
| 21 | 434.2500 | 439.2500 | 61 | 434.7500 | 439.7500 |
| 22 | 434.2625 | 439.2625 | 62 | 434.7625 | 439.7625 |
| 23 | 434.2750 | 439.2750 | 63 | 434.7750 | 439.7750 |
| 24 | 434.2875 | 439.2875 | 64 | 434.7875 | 439.7875 |
| 25 | 434.3000 | 439.3000 | 65 | 434.8000 | 439.8000 |
| 26 | 434.3125 | 439.3125 | 66 | 434.8125 | 439.8125 |
| 27 | 434.3250 | 439.3250 | 67 | 434.8250 | 439.8250 |
| 28 | 434.3375 | 439.3375 | 68 | 434.8375 | 439.8375 |
| 29 | 434.3500 | 439.3500 | 69 | 434.8500 | 439.8500 |
| 30 | 434.3625 | 439.3625 | 70 | 434.8625 | 439.8625 |
| 31 | 434.3750 | 439.3750 | 71 | 434.8750 | 439.8750 |
| 32 | 434.3875 | 439.3875 | 72 | 434.8875 | 439.8875 |
| 33 | 434.4000 | 439.4000 | 73 | 434.9000 | 439.9000 |
| 34 | 434.4125 | 439.4125 | 74 | 434.9125 | 439.9125 |
| 35 | 434.4250 | 439.4250 | 75 | 434.9250 | 439.9250 |
| 36 | 434.4375 | 439.4375 | 76 | 434.9375 | 439.9375 |
| 37 | 434.4500 | 439.4500 | 77 | 434.9500 | 439.9500 |
| 38 | 434.4625 | 439.4625 | 78 | 434.9625 | 439.9625 |
| 39 | 434.4750 | 439.4750 | 79 | 434.9750 | 439.9750 |
| 40 | 434.4875 | 439.4875 | 80 | 434.9875 | 439.9875 |

注：434.000MHz/439.000MHz预留为全省中继台应急中继频率。

附件5

山东省430MHz频段业余中继台频率表

（信道间隔25kHz）

| 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） | 频率 序号 | 上行中心频率（MHz） | 下行中心频率（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 434.000 | 439.000 | 21 | 434.500 | 439.500 |
| 2 | 434.025 | 439.025 | 22 | 434.525 | 439.525 |
| 3 | 434.050 | 439.050 | 23 | 434.550 | 439.550 |
| 4 | 434.075 | 439.075 | 24 | 434.575 | 439.575 |
| 5 | 434.100 | 439.100 | 25 | 434.600 | 439.600 |
| 6 | 434.125 | 439.125 | 26 | 434.625 | 439.625 |
| 7 | 434.150 | 439.150 | 27 | 434.650 | 439.650 |
| 8 | 434.175 | 439.175 | 28 | 434.675 | 439.675 |
| 9 | 434.200 | 439.200 | 29 | 434.700 | 439.700 |
| 10 | 434.225 | 439.225 | 30 | 434.725 | 439.725 |
| 11 | 434.250 | 439.250 | 31 | 434.750 | 439.750 |
| 12 | 434.275 | 439.275 | 32 | 434.775 | 439.775 |
| 13 | 434.300 | 439.300 | 33 | 434.800 | 439.800 |
| 14 | 434.325 | 439.325 | 34 | 434.825 | 439.825 |
| 15 | 434.350 | 439.350 | 35 | 434.850 | 439.850 |
| 16 | 434.375 | 439.375 | 36 | 434.875 | 439.875 |
| 17 | 434.400 | 439.400 | 37 | 434.900 | 439.900 |
| 18 | 434.425 | 439.425 | 38 | 434.925 | 439.925 |
| 19 | 434.450 | 439.450 | 39 | 434.950 | 439.950 |
| 20 | 434.475 | 439.475 | 40 | 434.975 | 439.975 |

注：434.000MHz/439.000MHz预留为全省中继台应急中继频率。